【様式６】

建物被災状況チェックシート（表面）

チェックを行う前に必ず読んでください。 ・避難所を開設するにあたって、避難所となる施設の安全性を確認します。 ・村の避難所担当職員、施設管理者、避難所運営委員会員のうち、２人以上で危険箇所に注意しながら、このチェックシートを使って、目視による点検を行います。 ・一見して危険と判断できる場合は災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対応を検討します。 ・質問１から順番に点検を行います。 ・質問１～８（外部の状況）までで、B又はCと判断された場合は、建物に入らず、質問９以降については調査する必要はありません。 ・危険と認められる場所には、貼り紙をするなどして、立入禁止とします。 ・このチェックシートの質問項目に関わらず、少しでも建物の状況に不安がある場合は、災害対策本部へ連絡して確認を受けましょう。 ・質問１～１３を集計し、下記「チェック結果」に該当項目の合計数を記入します。 ・以下の判定により、必要な対応をとります。 判定; 対応. Cが一つでもある; 危険; 施設内へは立ち入らず、災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対応を検討する。. Cはないが、Bが一つでもある、又は１４の記入内容に気になる点がある; 要注意; 施設内へは立ち入らず、災害対策本部へ連絡し、専門家による応急的な補強を行う等、必要な措置を講じる。. Aのみである; 使用可; 危険箇所に注意し、施設を使用する。. ・余震により被害が進んだと思われる場合は、再度チェックシートで被災状況を点検する ・このチェックシートによる判断は、あくまで臨時的なものであり、災害対策本部に連絡し、早急に調査・確認を受けること。

チェック結果

| 避難所名 | 確認日時 | 確認者名 |
| --- | --- | --- |
| Aの数 | Bの数 | Cの数 |

建物被災状況チェックシート（裏面）

《その１：外部の状況》

| 質問 |  | 該当項目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 建物周囲に、地すべり、がけくずれ、地割れ、砂の吹き出し、液状化現象、地盤沈下などが生じましたか | いいえ | 生じた | ひどく生じた |
| 2 | 建物の基礎が壊れましたか | いいえ | 壊れたところがある | ひどく壊れた |
| 3 | 建物が傾きましたか | いいえ | 傾いている気がする | 明らかに傾いている |
| 4 | 外壁材は壊れましたか | B・C以外 | 大きな亀裂がある・一部落下している | 大きく壊れている・落下している |
| 5 | 屋根材は壊れましたか | いいえ | 壊れている・一部落下している | 大きく壊れている |
| 6 | 窓ガラスは割れましたか | いいえ又は現場でふさげる程度 | 現場で対応できないほど割れた |  |
| 7 | 外部階段、バルコニー、高架水槽、大型看板、隣接する建物等が余震などにより避難所の建物や敷地内に落下、転倒する危険性はありますか | いいえ | 可能性はある | 今にも落下、転倒しそうだ |
| 8 | ガス臭・灯油等の臭い（ガス漏れ・灯油等の漏れの可能性）はありますか | いいえ | ややある | かなりある・漏れている |

ここまでのチェックで、B又はCの該当項目があった場合は、建物内に入ってチェックする必要はありません。（質問９以降は点検不要です）

その他、気がついた状況等があれば、質問14の回答欄に記入してください。

《その２：内部の状況》

| 質問 |  | 該当項目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 9 | 床が壊れましたか | B・C以外 | 少し傾いた、又は沈下した | 大きく傾いた |
| 10 | 柱が折れましたか | B・C以外 | 大きなひび・ゆがみを生じたものがある | 完全に折れたものがある |
| 11 | 内部の壁が壊れましたか | B・C以外 | おおきなひび割れがある・一部落下している | 大きく壊れている・落下している |
| 12 | 出入口・各室のドアは動きますか | C以外 |  | かなり動きにくい・動かない |
| 13 | 天井や高所の照明器具が壊れましたか | B・C以外 | 落下の危険性がある | 落下している |
| １４ その他、気がついた状況を記入してください （例：塀が壊れた、水・ガス・灯油等が漏れている、付近の電線が切れて垂れ下がっている、家具が倒れたなど） |  |  |  |  |